| Guía de Preparación Práctica de Laboratorio | Fecha Emisión: 2026/08/17 | GL-AA-F-1 |
| --- | --- | --- |
|  | Revisión No.: 4 | Página 1 de 1 |

Laboratorio de: ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS

Título de Laboratorio: Práctica 2. Pruebas de conectividad, streaming RTSP, compresión de video, diagnóstico distribuido con CycloneDDS y Monitor de Red sobre Wi-Fi

| Elaborado por: Ing. Henry Roncancio Docente Asignatura ROS | Revisado por: Director de Programa Ingeniería Mecatrónica | Aprobado por: Decano(a) Facultad de Ingeniería |
| --- | --- | --- |

CONTROL DE CAMBIOS DE LA GUÍA DE PRÁCTICA

| - Descripción del Cambio | - Justificación del Cambio | - Fecha de Elaboración / Actualización |
| --- | --- | --- |
| Integración de Monitor de Red Híbrido y Grabación del Experimento | Diseño de práctica experimental con streaming RTSP, compresión image_transport, transporte distribuido con CycloneDDS en Wi-Fi, auditoría con Monitor de Red web (:8080) y grabación de video. | 17/08/2026 |
| Verificación de las Fases 2 y 3 sobre el robot real | Dependencias camera_calibration_parsers y camera_info_manager; parche de parada limpia del driver kinova_vision (no se detenía con Ctrl+C y bloqueaba la cámara); nombre real del parámetro JPEG; el video crudo se calcula porque ros2 topic bw no lo mide correctamente. | 15/09/2026 |

FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ingeniería

PROGRAMA: Ingeniería Mecatrónica

ASIGNATURA: ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS

SEMESTRE: VIII – IX

INTRODUCCIÓN

Contexto Teórico y Arquitectura de Flujo de Datos

En celdas robóticas colaborativas, la arquitectura de procesamiento visual se distribuye entre dos nodos: una estación fija conectada por cable Ethernet al robot (Dispositivo A: Gateway) que adquiere las señales físicas, y una estación remota (Dispositivo B: Procesamiento Wi-Fi) que corre los algoritmos de visión (detección de AprilTags, segmentación semántica o estimación de pose 3D).

El módulo óptico del Kinova Gen3 opera como un servidor RTSP nativo (puerto 554) transmitiendo video H.264. En el Gateway local (Dispositivo A), el driver ros2_kortex_vision consume este flujo RTSP, lo decodifica, le estampa el tiempo del sistema (header.stamp) y lo asocia al árbol cinemático (TF2). Luego, image_transport comprime el flujo a JPEG (~1.5 MB/s, reduciendo >90% del ancho de banda) y lo distribuye mediante CycloneDDS sobre Wi-Fi.

Medición y Telemetría Científica con el Monitor de Red (monitor_red)

El proyecto incorpora un Monitor de Red Híbrido (network_setup/iniciar_monitor.sh) que levanta un servidor web en http://localhost:8080. Este monitor escucha pasivamente los anuncios SPDP de descubrimiento multicast, audita el tráfico RTPS de puertos DDS (7400-8000), grafica la latencia RTT y el jitter en tiempo real, y registra la telemetría experimental en archivos .csv para análisis cuantitativo riguroso.

¿Por qué NO se envía RTSP directo por Wi-Fi al Dispositivo B?

Enviar RTSP directamente por Wi-Fi a la estación remota sería un error arquitectónico por tres razones: (1) Pérdida de sincronización temporal (header.stamp), impidiendo acoplar fotogramas con /joint_states; (2) Pérdida del árbol de transformaciones (TF2) y de calibración intrínseca (sensor_msgs/CameraInfo), impidiendo calcular poses 3D exactas; y (3) Exposición innecesaria del puerto de control del robot a la red inalámbrica general.

OBJETIVOS

Objetivo General

Validar, optimizar y diagnosticar experimentalmente el flujo óptico del robot Kinova Gen3, integrando compresión de video (image_transport), configuración de CycloneDDS en Wi-Fi, auditoría de telemetría de red con el Monitor Web, grabación audiovisual del experimento y depuración metódica por capas.

Objetivos Específicos

1. Auditar la calidad de red con el Monitor Web (iniciar_monitor.sh), evaluando tráfico RTPS, paquetes perdidos, latencia y exportando telemetría CSV.

2. Validar streaming RTSP directo con OpenCV (test_kinova_camera.py) en color y profundidad, capturando frames para calibración.

3. Implementar y evaluar compresión de video en ROS 2 con image_transport (/camera/color/image_raw/compressed), midiendo reducción de ancho de banda.

4. Desplegar y verificar CycloneDDS en entorno multi-PC sobre Wi-Fi con cyclonedds.xml, asegurando recepción y descompresión remota.

5. Grabar un video continuo que demuestre la operación distribuida, las métricas del monitor web y la resolución de fallas inducidas.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

La práctica se realiza en parejas y consta de seis fases: (1) Diagnóstico de red y puesta en marcha del Monitor de Red, (2) Passthrough RTSP directo en Gateway local, (3) Compresión de video en ROS 2 y ahorro de ancho de banda, (4) Procesamiento distribuido sobre Wi-Fi con CycloneDDS, (5) Diagnóstico metódico por capas ante fallas inducidas, y (6) Grabación del experimento y exportación de telemetría CSV.

Resultados de aprendizaje evaluables (RAE) y ponderación

| Criterio | RAE / Indicador Oficial | SO | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| C1. Conectividad, compresión y ancho de banda | 2.2. Incorpora restricciones de red, latencia, ancho de banda y seguridad en hardware heterogéneo. | SO2 | 25% |
| C2. Diagnóstico experimental por capas | 6.4. Interpreta fallas y diagnósticos experimentales aplicando protocolos por capas. | SO6 | 30% |
| C3. Arquitectura distribuida con CycloneDDS y QoS | 2.1. Diseña soluciones de software integrando contratos QoS y redes DDS robustas. | SO2 | 20% |
| C4. Documentación técnica, telemetría y video | 3.1. Elabora documentación técnica... / 3.3. Comunica resultados con telemetría y demostraciones... | SO3 | 15% |
| C5. Seguridad, ética y trabajo en equipo | 4.3. Aplica buenas prácticas en el uso de datos de cámara, operación segura y roles de equipo. | SO4 / SO5 | 10% |
| Total | Aporte consolidado a la nota experimental de la asignatura |  | 100% |

MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO

| DESCRIPCIÓN (Material, instrumento, software, hardware o equipo) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Brazo manipulador Kinova Gen3 (6-DOF) con módulo de visión integrado en la muñeca | 1 | Unidad por puesto |
| Switch Gigabit Ethernet + Access Point Router Wi-Fi 6 | 1 | Unidad por puesto |
| Estación Dispositivo A (Gateway Kinova) con Ubuntu 24.04 LTS y ROS 2 Jazzy | 1 | Unidad por puesto |
| Pulsador de parada de emergencia física y cableado de alimentación | 1 | Unidad por puesto |

MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE

| DESCRIPCIÓN (Material, instrumento, software, hardware o equipo) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Laptop Dispositivo B (Procesamiento Wi-Fi) con Ubuntu 24.04 LTS y ROS 2 Jazzy | 1 | Unidad por grupo |
| Cable de red Ethernet UTP Cat 6 (mínimo 2 metros) | 1 | Unidad por grupo |
| Repositorio burger_delivery con image_transport, rmw_cyclonedds_cpp y monitor_red | 1 | Repositorio por grupo |
| Software de grabación de pantalla (OBS Studio, SimpleScreenRecorder o grabador de OS) | 1 | Herramienta por grupo |

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

ADVERTENCIA: 1. Área de barrido: Asegure un radio de 1.2 m libre de obstáculos alrededor del brazo. 2. Parada de emergencia: Compruebe la parada de emergencia antes de energizar actuadores. 3. Manejo de cables: Evite tensiones o torsiones en el cableado durante el movimiento del efector. 4. Ética y privacidad: Las capturas de video deben restringirse a los objetos de calibración del laboratorio.

PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA

Fase 1: Diagnóstico de Red y Puesta en Marcha del Monitor de Red

1. El laboratorio usa UNA sola subred 192.168.1.0/24 (router TP-Link AX12 en 192.168.1.1, SSID ros2). Robot Kinova: 192.168.1.10 estática. Dispositivo A (anfitriona): 192.168.1.100 por reserva DHCP. Dispositivo B: IP del pool DHCP 192.168.1.101-254. Confirme la suya con ip -brief addr y verifique con ping 192.168.1.1 y ping 192.168.1.10.

2. Lance el Monitor de Red en Dispositivo A: bash ~/ros2_ws/src/burger_delivery/network_setup/iniciar_monitor.sh

3. Abra el navegador en http://localhost:8080 (o http://192.168.1.100:8080 desde Dispositivo B). Inicie la sesión de grabación de telemetría.

Fase 2: Passthrough Óptico Directo por RTSP (Sin ROS 2)

1. REQUISITO PREVIO: instale los plugins de GStreamer (el stream de profundidad los exige): sudo apt install -y gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav

2. En Dispositivo A, ejecute: python3 ~/ros2_ws/src/burger_delivery/scripts/test_kinova_camera.py --ip 192.168.1.10 --stream color

3. Compruebe tasa de cuadros (>= 25 FPS) y capture 3 imágenes de calibración con la tecla 's'.

4. Ejecute el flujo de profundidad: --stream depth. Este stream usa payload RTP X-GST y solo abre con GStreamer (rtpgstdepay); FFMPEG falla por diseño, no por red. Llega en GRAY16_LE 480x270 con la distancia en milímetros.

5. Si aparece 'No URI handler implemented for rtsp' seguido de 'CAP_IMAGES: can't find starting number', faltan los plugins del paso 1: no es una falla del robot.

Fase 3: Compresión de Video en ROS 2 (image_transport) y Ahorro de Ancho de Banda

1. INSTALACIÓN PREVIA: el driver de visión está en un repositorio aparte de ros2_kortex. Instale dependencias: sudo apt install -y gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-libav libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-good1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good ros-jazzy-image-transport-plugins ros-jazzy-image-view ros-jazzy-depth-image-proc ros-jazzy-camera-calibration-parsers ros-jazzy-camera-info-manager (sin los dos últimos kinova_vision no compila).

2. Clone el driver en el workspace, junto a ros2_kortex y NO dentro de burger_delivery: cd ~/ros2_ws/src && git clone -b ros2 https://github.com/Kinovarobotics/ros2_kortex_vision.git

3. Aplique el parche de parada limpia antes de compilar: cd ~/ros2_ws/src/ros2_kortex_vision && git apply ~/ros2_ws/src/burger_delivery/ros2_setup/parches/kinova_vision_parada_limpia.patch (si ya está aplicado, git apply --reverse --check lo confirma). Compile sólo este paquete: cd ~/ros2_ws && colcon build --packages-select kinova_vision --symlink-install. Sin el parche el driver no se detiene limpiamente con Ctrl+C y deja la cámara rechazando streams (TROUBLESHOOTING.md §3.4).

4. Sin ros-jazzy-image-transport-plugins el nodo solo publica el tópico crudo y /compressed nunca aparece. Verifique con: ros2 run image_transport list_transports

5. En Dispositivo A, lance el publicador de visión: ros2 launch kinova_vision kinova_vision.launch.py device:=192.168.1.10

6. Verifique los nodos /camera/kinova_vision_color y /camera/kinova_vision_depth con: ros2 node list | grep kinova_vision

7. NO mida el tópico crudo con ros2 topic bw: se suscribe en best effort y cada imagen de 6.22 MB viaja en miles de fragmentos (medido: 1.88 MB/s frente a ≈162 MB/s reales). Calcule el crudo como ancho × alto × 3 × FPS, tomando los FPS de ros2 topic hz sobre /camera/color/image_raw/compressed, y mida el comprimido con ros2 topic bw. Registre ambos y el ahorro en la Tabla 3.

8. Parámetro de calidad JPEG: ros2 param list /camera/kinova_vision_color | grep -i jpeg devuelve .image_raw.compressed.jpeg_quality (con punto inicial, valor inicial 95). Aplíquelo con ros2 param set /camera/kinova_vision_color .image_raw.compressed.jpeg_quality 30 y compare q=80 vs q=30.

9. Detenga el driver con Ctrl+C y verifique la parada limpia: ambos nodos con 'process has finished cleanly', pgrep -a -x kinova_vision_n vacío y sin líneas ESTAB en ss -tanp | grep 192.168.1.10:554. Un proceso huérfano mantiene la sesión RTSP y bloquea la cámara para las demás estaciones.

Fase 4: Despliegue Distribuido sobre Wi-Fi con CycloneDDS

1. En ambos dispositivos exporte: export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp, el mismo ROS_DOMAIN_ID y la RUTA ABSOLUTA del perfil: export CYCLONEDDS_URI=file://$HOME/ros2_ws/src/burger_delivery/network_setup/cyclonedds.xml

2. El perfil network_setup/cyclonedds.xml autodetecta la interfaz y no requiere edicion en equipos con una sola NIC. Solo en el Dispositivo A (dual-homed) comente el bloque autodetermine y fije su interfaz Wi-Fi real (ip -brief addr). En CycloneDDS 0.10 la interfaz se fija con Interfaces/NetworkInterface: el antiguo NetworkInterfaceAddress ya no existe. Compare MaxMessageSize 8192B (Wi-Fi) contra 65500B (Ethernet).

3. Desde Dispositivo B (Wi-Fi), mida la frecuencia remota y visualice con la sintaxis ROS 2 (la de ROS 1 se ignora en silencio): ros2 run image_view image_view --ros-args -r image:=/camera/color/image_raw -p image_transport:=compressed

4. En el Monitor de Red, el RTT, el jitter y la pérdida son mediciones (ping); sus Mbps suman el loopback y reparten TCP/UDP/DDS con proporciones fijas. Para el tráfico real de la interfaz WiFi siga TROUBLESHOOTING.md §4.8. Si el monitor arranca en 8081, el 8080 estaba ocupado: use el puerto que anuncia.

Fase 5: Protocolo de Diagnóstico Metódico ante Fallas Inducidas

Induzca y resuelva sistemáticamente las cinco fallas registrando el aislamiento en la Tabla 5:

1. Falla 1 (Capa 1 - Red): Desconexión o subred incorrecta en Wi-Fi.

2. Falla 2 (Capa 2 - RTSP): Credenciales inválidas en test_kinova_camera.py.

3. Falla 3 (Capa 3 - CycloneDDS): Desajuste de ROS_DOMAIN_ID o RMW diferente entre PC A y B.

4. Falla 4 (Capa 4 - Compresión): Suscripción al tópico crudo en Wi-Fi y saturación de ancho de banda.

5. Falla 5 (Capa 5 - Web App): Cámara desactivada en la interfaz web http://192.168.1.10.

Fase 6: Grabación del Experimento y Exportación de Telemetría CSV

1. Detenga la sesión de telemetría en el Monitor de Red y exporte el archivo telemetria_red_lab02.csv, asegurándose que contenga los tiempos mínimos y máximos (RTT) necesarios para la investigación.

2. Grabe un video continuo (2–4 min) que muestre en pantalla: PC A (Gateway + Monitor web), PC B (image_view + ros2 topic hz), demostración de una falla inducida y breve sustentación oral. Adjunte la URL en el informe.

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA

Tabla 1: Caracterización de Enlaces de Red (ICMP Ping & Monitor de Red)

| Enlace Evaluado | IP Origen / Destino | Paquetes (Tx/Rx) | RTT Mín (ms) | RTT Prom (ms) | RTT Máx (ms) | Jitter (mdev) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cableado (Disp. A -> Kinova) | 192.168.1.100 -> 192.168.1.10 | 10 / ___ |  |  |  |  |  |
| Inalámbrico (Disp. B -> Disp. A) | 192.168.1.101 -> 192.168.1.100 | 10 / ___ |  |  |  |  |  |
| Inalámbrico (Disp. B -> Kinova) | 192.168.1.101 -> 192.168.1.10 | 10 / ___ |  |  |  |  |  |

Tabla 2: Rendimiento del Visor RTSP Directo (test_kinova_camera.py)

| Stream / Configuración | Backend Activo | FPS Medido | Latencia Percibida | Estabilidad Visual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Color RGB (--stream color) | FFMPEG TCP |  |  |  |
| Profundidad (--stream depth) | GStreamer (rtpgstdepay, GRAY16_LE) |  |  |  |
| Color con transporte UDP | FFMPEG UDP |  |  |  |
| Captura guardada (PNG) | kinova_capture_1.png | Resolución: ______ | Tamaño: ____ KB |  |

Tabla 3: Comparativa de Ancho de Banda: Video Crudo vs. Video Comprimido

| Formato de Video en ROS 2 | Nombre del Tópico | Ancho de Banda (crudo: calculado · comprimido: ros2 topic bw) | Tasa de Cuadros (hz del comprimido) | Ahorro de BW (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video Crudo (RGB8) | /camera/color/image_raw | ancho × alto × 3 × FPS = |  | 0% (Referencia) |
| Comprimido JPEG (q=80) | /camera/color/image_raw/compressed |  |  |  |
| Comprimido JPEG (q=30) | /camera/color/image_raw/compressed |  |  |  |

Tabla 4: Despliegue Distribuido con CycloneDDS y Monitor de Red (Dispositivo B)

| Parámetro / Métrica | Valor Configurado / Medido en Dispositivo B | Comportamiento Observado |
| --- | --- | --- |
| RMW Seleccionado | rmw_cyclonedds_cpp | Confirmado en /api/status |
| ROS_DOMAIN_ID |  | Dominio único activo en sniffer |
| Tópico Remoto Suscrito | /camera/color/image_raw/compressed | Flujo estable detectado |
| Frecuencia Remota Recibida (hz) |  |  |
| Jitter Promedio en Monitor |  | Gráfica canvas estable |
| Archivo CSV de Telemetría | telemetria_red_lab02.csv | Registros: ______ |
| Video del Experimento | URL: __________________________________ | Duración: _____ min |

Tabla 5: Registro del Protocolo de Diagnóstico ante Fallas Inducidas

| Falla Inducida | Capa Afectada | Síntoma en Consola / GUI | Método de Aislamiento | Acción Correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falla 1: Falla de red / IP | Capa 1 (Red) |  |  |  |
| Falla 2: Credenciales RTSP | Capa 2 (RTSP) |  |  |  |
| Falla 3: Conflicto RMW / Dominio | Capa 3 (CycloneDDS) |  |  |  |
| Falla 4: Video crudo en Wi-Fi | Capa 4 (Compresión) |  |  |  |
| Falla 5: Sensor apagado Web App | Capa 5 (Sensor/Lógica) |  |  |  |

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Análisis 1 (Compresión y Telemetría): Con base en la Tabla 3 y las gráficas del Monitor de Red, analice cómo la compresión JPEG reduce el tráfico RTPS y mitiga el jitter en la red Wi-Fi.

2. Análisis 2 (CycloneDDS en Wi-Fi): Compare el comportamiento de CycloneDDS frente a FastDDS en redes inalámbricas utilizando los datos de retransmisiones y pérdida de paquetes registrados en el monitor.

3. Análisis 3 (Latencia de Pipeline Distribuido): Analice la cadena de retardos desde la captura física en Kinova hasta la descompresión y procesamiento en Dispositivo B.

4. Análisis 4 (Diagnóstico Metódico): Demuestre cómo el protocolo por capas y el uso de RTSP directo en el Gateway permitieron aislar fallas de middleware de fallas de streaming y sensor.

CONCLUSIONES

1. Conclusión sobre la reducción de ancho de banda y viabilidad de streaming visual sobre Wi-Fi mediante image_transport.

2. Conclusión sobre la estabilidad y configuración de CycloneDDS en arquitecturas robóticas distribuidas multi-dispositivo.

3. Conclusión metodológica sobre la utilidad del Monitor de Red y la grabación audiovisual en la validación experimental reproducible.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

1. Pregunta 1: Si se incrementa la resolución a 1080p, ¿qué compromiso existe entre la carga de CPU de compresión en el Gateway y el ancho de banda consumido en Wi-Fi?

2. Pregunta 2: ¿Por qué en CycloneDDS es fundamental ajustar MaxMessageSize cuando se transmiten paquetes UDP de video comprimido?

3. Pregunta 3: ¿Por qué en una arquitectura robótica distribuida NO se recomienda consumir el stream RTSP directamente desde la estación Wi-Fi sin pasar por el nodo de ROS 2 en el Gateway? (Considere estampas de tiempo header.stamp, marcos TF2 y aislamiento de subredes).

BIBLIOGRAFÍA

1. Kinova Robotics. (2024). Kinova Gen3 Ultra lightweight robot User Guide. Kinova Inc.

2. Eclipse Foundation. (2024). Eclipse Cyclone DDS Documentation and Configuration Guide. https://cyclonedds.io/

3. ROS 2 Design & Documentation. (2024). image_transport and Compressed Image Transport in ROS 2. https://docs.ros.org/

4. Quigley, M., Gerkey, B., & Smart, W. D. (2015). Programming Robots with ROS. O'Reilly Media.

5. Lentin, J. (2024). ROS 2 Robotics Developer Guide: Real-world robotics projects with ROS 2 Jazzy. Packt Publishing.

| APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado / Actualizado (Docente) | Revisado (Director de programa) | Aprobado (Decano facultad) |
| Ing. Henry Roncancio Docente Asignatura ROS | Director de Programa Ingeniería Mecatrónica | Decano(a) Facultad de Ingeniería |