| Guía de Preparación Práctica de Laboratorio | Fecha Emisión: 2026/10/19 | GL-AA-F-1 |
| --- | --- | --- |
|  | Revisión No.: 1 | Página 1 de 1 |

Laboratorio de: ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS

Título de Laboratorio: Laboratorio 04. Planificación con MoveIt 2 y ejecución supervisada del Kinova Gen3 sobre la escena de burger_description

| Elaborado por: Ing. Henry Roncancio Docente Asignatura ROS | Revisado por: Director de Programa Ingeniería Mecatrónica | Aprobado por: Decano(a) Facultad de Ingeniería |
| --- | --- | --- |

CONTROL DE CAMBIOS DE LA GUÍA DE PRÁCTICA

| - Descripción del Cambio | - Justificación del Cambio | - Fecha de Elaboración / Actualización |
| --- | --- | --- |
| Creación e implementación de la Guía de Laboratorio 04 | Lleva MoveIt 2 al Kinova Gen3 real sin perder las salvaguardas validadas en los cortes 1 y 2: move_group sólo planifica y burger_kinova_reference valida y ejecuta cada trayectoria (moveit_safe_executor). La mesa y los marcos de la celda se toman de burger_description. | 19/10/2026 |
| Base del Gen3 apoyada sobre la cara superior de la mesa en burger_description | Al cargar la escena en MoveIt, la mesa invadía 25 mm la base del robot (table_to_world en z = 0 con la mesa centrada en table_link) y MoveIt declaraba en colisión el estado inicial. table_to_world pasa a z = 0.025 m, la misma altura de tag_mesa. La Fase 1 reproduce el fallo a propósito. | 19/10/2026 |
| Instrumento ABET de entrega | Se crea INSTRUMENTO_ABET_LAB_04_MOVEIT2_EJECUCION_SEGURA (Markdown y Word) con las Tablas 1 a 6, las evidencias E1 a E9, el cuestionario, el Anexo A y las rúbricas de C1 a C5. Las secciones 5.2 y 8 lo citan como formato de entrega. | 21/10/2026 |
| Aviso de sincronización con la base del curso | Igual que en los talleres, la guía empieza recordando sincronizar el repositorio privado del equipo con la base del curso (base-latest) antes del laboratorio. | 21/10/2026 |

FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ingeniería

PROGRAMA: Ingeniería Mecatrónica

ASIGNATURA: ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS

SEMESTRE: VIII – IX

IMPORTANTE: Actualización del Repositorio Privado del Equipo: Antes de iniciar o continuar con este laboratorio, asegúrese de haber sincronizado su repositorio privado de equipo con los últimos cambios de la base del curso. Consulte la Guía Oficial de Sincronización y Actualizaciones (education/proyectos_evaluables/ACTUALIZACIONES_BASE_CORTE_1.md) para realizar este proceso correctamente.

INTRODUCCIÓN

Del punto articular a la tarea en el espacio

En el Laboratorio 03 cada turno enviaba una meta articular cercana: ninguna articulación podía moverse más de max_joint_delta_rad (0.35 rad) desde la pose medida. Para llevar la pinza a un punto de la mesa hace falta otra cosa: planificar. Hay que encontrar una configuración articular que ponga el efector donde se pide (cinemática inversa), un camino que no atraviese la mesa (detección de colisiones) y una ley de tiempo que respete los límites de velocidad y aceleración (parametrización temporal). Eso es MoveIt 2:

| Pieza de MoveIt 2 | Qué resuelve en esta práctica |
| --- | --- |
| move_group | Nodo central: recibe las peticiones de planificación y mantiene la escena |
| SRDF (kinova_gen3_6dof_robotiq_2f_85_moveit_config) | Grupos manipulator y gripper, efector end_effector_link, estados Home, Retract, Vertical |
| OMPL | Planificador por muestreo para movimientos libres (metas articulares y de pose) |
| compute_cartesian_path | Tramos en línea recta del efector (aproximación y retirada) |
| Escena de planificación | Obstáculos que el planificador debe evitar: aquí, la mesa |

Quién planifica y quién ejecuta

Un plan de MoveIt es una trayectoria de decenas de puntos con tiempos. Si move_group la ejecuta directamente, la envía al joint_trajectory_controller y se salta todo lo que el paquete de referencia validó en el robot: enable_motion, modo seco, confirmación del operador, telemetría fresca y límites aprobados. En esta práctica la responsabilidad se separa:

burger_description ──(mesa)──► escena_moveit ──► move_group (allow_trajectory_execution: false) ▲ │ plan metas_moveit.yaml / botón Plan de RViz ──► moveit_safe_executor ──(valida, confirma)──► joint_trajectory_controller ▲ /joint_states

• move_group no puede mover el robot. Se lanza con allow_trajectory_execution: false: el botón Execute de RViz no hace nada.

• moveit_safe_executor es la única puerta. Pide cada plan desde la pose medida, valida la trayectoria completa, muestra un informe, pide confirmación escribiendo si y, durante el movimiento, cancela la meta si la telemetría se pierde o si alguien pulsa Ctrl+C.

Reglas sobre la trayectoria completa

validate_goal (cortes 1 y 2) no sirve para un plan: un plan puede recorrer más de un radián rodeando la mesa. trajectory_validation.py aplica estas reglas, todas a la vez:

| Regla | Parámetro | Por qué |
| --- | --- | --- |
| El primer punto coincide con la pose medida | start_tolerance_rad = 0.02 | Un plan calculado sobre una pose vieja movería el brazo desde donde ya no está |
| Todos los puntos dentro de los límites aprobados | joint_min_rad, joint_max_rad | Los mismos de los cortes anteriores; nunca se amplían |
| Velocidad entre puntos y declarada | max_velocity_rad_s = 0.35 | Tope del laboratorio, independiente del escalado que se pida a MoveIt |
| Sin saltos de 2π en articulaciones continuas | continuous_joints | Un paso de +3.1 a −3.1 rad es un cambio de representación, no un giro corto |
| Recorrido acumulado y duración acotados | max_joint_travel_rad = 3.0, max_trajectory_duration_s = 60 | Un plan que serpentea es una señal de alarma |
| Telemetría fresca y enable_motion | igual que en el Laboratorio 03 | Sin estado medido no hay ejecución segura |

IMPORTANTE: El validador no ve la geometría. Comprueba articulaciones y tiempos, no colisiones. La única protección contra atravesar la mesa es que la mesa esté en la escena y en el lugar correcto. Por eso la escena se toma de burger_description, el mismo modelo que comparten todos los equipos, y por eso la Fase 1 empieza verificándola.

La escena de burger_description en el marco del robot

En delivery_scene_fixed.urdf el eslabón world es donde se monta la base del Gen3, es decir, el base_link del driver. escena_moveit recorre las articulaciones fijas de la escena y expresa cada caja de colisión en ese marco:

| Elemento de la escena | Pose en base_link (m) | Uso en la práctica |
| --- | --- | --- |
| table_link (caja 1.2 × 0.8 × 0.05) | centro en (−0.20, −0.30, −0.025) | Obstáculo de MoveIt |
| tag_mesa | (0.30, 0.00, 0.00) | Marco de las metas tipo pose |
| delivery_slot_1 | (−0.20, 1.10, −0.30) | Fuera del alcance; ejemplo de meta inalcanzable |

Una meta de tipo pose se escribe en un marco de la escena. Por ejemplo, «0.30 m sobre tag_mesa, con la pinza hacia abajo» se escribe marco: tag_mesa, posicion: [0, 0, 0.30], rpy: [π, 0, 0]. Si mañana se corrige la posición de la mesa en el URDF, la meta se corrige sola.

OBJETIVOS

Objetivo General

Planificar con MoveIt 2 movimientos del Kinova Gen3 sobre la escena de burger_description y ejecutarlos en el robot real a través de la validación de trayectorias de burger_kinova_reference, verificando experimentalmente cada salvaguarda.

Objetivos Específicos

1. Levantar MoveIt 2 en modo sólo planificación sobre el driver de la estación anfitriona (o el driver fake) y cargar la mesa de burger_description como obstáculo.

2. Interpretar el informe de validación de una trayectoria: puntos, duración, recorrido y velocidad pico por articulación.

3. Provocar y explicar cada regla de bloqueo del validador y cada fallo de planificación.

4. Diseñar metas propias expresadas en marcos de la celda (tag_mesa) y validarlas en modo seco.

5. Ejecutar la secuencia en el robot real bajo el protocolo de turnos y comparar lo ejecutado con lo planificado.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

| Fase | Contenido | Dónde | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Entorno, compilación y dominio del grupo | Portátil del grupo | 15 min |
| 1 | MoveIt sólo planificación y escena de burger_description | Driver fake, dominio del grupo | 25 min |
| 2 | Secuencia en modo seco: leer el informe de validación | Driver fake | 20 min |
| 3 | Ejecución en hardware simulado | Driver fake | 15 min |
| 4 | Provocar cada bloqueo | Driver fake | 30 min |
| 5 | Metas propias sobre la celda | Driver fake | 20 min |
| 6 | Ejecución en el robot real por turnos | Anfitriona, dominio 0 | 10 min por grupo |

Las fases 0 a 5 no tocan el robot: cada grupo trabaja con su propio driver fake en su dominio. Sólo la Fase 6 usa el Kinova real, con un único move_group en la estación anfitriona y un grupo ejecutando a la vez.

Resultados de Aprendizaje Evaluables (RAE) y Ponderación

| Criterio | RAE / Indicador de Desempeño | SO | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| C1. Escena, cinemática y planificación | 1.1. Aplica principios matemáticos (transformaciones homogéneas, cinemática directa e inversa) para resolver problemas espaciales en robótica. | SO1 | 25% |
| C2. Integración de MoveIt 2 con el paquete de referencia | 2.1. Diseña soluciones de software integrando contratos ROS 2 (servicios, acciones, QoS) en sistemas robóticos reales. | SO2 | 20% |
| C3. Validación experimental y diagnóstico de bloqueos | 6.4. Interpreta fallas y diagnósticos experimentales aplicando protocolos por capas para aislar errores de planificación, validación y ejecución. | SO6 | 25% |
| C4. Seguridad en la ejecución real | 4.1. Identifica riesgos de seguridad física, paradas de emergencia y celdas robóticas. | SO4 | 20% |
| C5. Trazabilidad y trabajo en equipo | 3.1 - 3.3. Elabora documentación técnica reproducible y registra evidencias. 5.1. Define roles técnicos y coordina la ejecución en equipo. | SO3 / SO5 | 10% |
| Total |  |  | 100% |

Cada criterio se califica en cinco niveles sobre la escala de 0 a 500. N3 es el umbral individual de logro y la meta de cohorte es que al menos el 70 % de los estudiantes alcance N3 o superior en cada indicador.

| Nivel | Intervalo | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| N5 | 475–500 | Excelente: evidencia completa y reproducible; explica cada bloqueo con su causa y su regla. |
| N4 | 400–474 | Bueno: desempeño correcto con omisiones menores que no comprometen la validez de las mediciones. |
| N3 | 300–399 | Aceptable: completa las fases con evidencia verificable (umbral de logro). |
| N2 | 150–299 | Parcial: evidencia incompleta o bloqueos sin explicar. |
| N1 | 0–149 | No cumple: evidencia mínima, o ejecuta en el robot fuera del protocolo. |

NOTA: Los indicadores 1.1, 2.1, 3.1 - 3.3, 4.1, 5.1 y 6.4 se citan como aparecen en los instrumentos de las prácticas anteriores. Verifíquelos contra el syllabus vigente.

MATERIALES Y EQUIPOS

Equipos del Laboratorio

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Brazo Kinova Gen3 (6 GDL) con pinza Robotiq 2F-85 (IP 192.168.1.10) | 1 | Unidad |
| Estación anfitriona con Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, MoveIt 2 y cable Ethernet al router | 1 | Unidad |
| Router TP-Link AX12 (SSID ros2, subred 192.168.1.0/24) | 1 | Unidad |
| Pulsador de parada de emergencia física, accesible desde la anfitriona | 1 | Unidad |
| Mesa de la celda con tag_mesa instalado; cinta métrica | 1 | Juego |

Equipos del Estudiante

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Portátil con Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy y MoveIt 2 (ros-jazzy-moveit, ros-jazzy-kinova-gen3-6dof-robotiq-2f-85-moveit-config) | 1 | Por grupo |
| Workspace ~/ros2_ws con burger_delivery y ros2_kortex compilados | 1 | Workspace |
| Instrumento de entrega del laboratorio (DOCX) con las Tablas 1 a 6, más los registros .jsonl | 1 | Documento |

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

ADVERTENCIA: 1. Fases 0 a 5 sin robot. Cada grupo usa su driver fake en su propio ROS_DOMAIN_ID. Un driver fake en el dominio 0 publicaría /joint_states y /joint_trajectory_controller con los mismos nombres que el robot real. 2. Un solo move_group y un solo ejecutor en el dominio 0. En la Fase 6 la anfitriona lanza el driver real y el único move_group. Sólo el grupo en turno corre moveit_safe_executor. Dos ejecutores en el dominio enviarían metas al mismo controlador. 3. Modo seco primero, siempre. Ninguna meta se ejecuta en el robot si antes no pasó en modo seco con el robot en la misma pose y el docente no revisó el informe. 4. Custodia de la parada de emergencia. Un integrante de la anfitriona permanece junto al pulsador durante todo el turno. Radio libre de 1.2 m alrededor de la base. 5. No ampliar límites. joint_min_rad, joint_max_rad, max_velocity_rad_s y start_tolerance_rad no se modifican para «hacer pasar» un plan. En la Fase 4 se reducen a propósito para provocar bloqueos; nunca se aumentan. 6. Ctrl+C cancela. En el ejecutor, Ctrl+C cancela la trayectoria en curso y el controlador detiene el brazo. La parada de emergencia física sigue siendo la protección última.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Fase 0: Entorno, Compilación y Dominio del Grupo

1. Actualice el repositorio del grupo con la base del curso (Guía de Sincronización) y compile:

cd ~/ros2_ws colcon build --packages-select burger_description burger_kinova_reference source install/setup.bash colcon test --packages-select burger_kinova_reference colcon test-result --verbose --test-result-base build/burger_kinova_reference

Las pruebas de test_trajectory_validation.py, test_escena_urdf.py y test_metas_moveit.py deben pasar. Registre el resultado en la Tabla 1.

2. Fije el dominio del grupo en todas las terminales (convención eqNN del Laboratorio 03):

export ROS_DOMAIN_ID=$((10 + NN)) # NN = número de grupo, p. ej. 13 para eq03 timeout 5s ros2 daemon stop; ros2 daemon start

Fase 1: MoveIt Sólo Planificación y Escena de burger_description

1. Terminal 1 — driver fake (sin robot; la pinza se omite en modo fake):

ros2 launch burger_kinova_reference kinova_connection.launch.py \ start_driver:=true robot_ip:=0.0.0.0 use_fake_hardware:=true

2. Terminal 2 — MoveIt sólo planificación + mesa:

ros2 launch burger_kinova_reference moveit_planificacion.launch.py

En el log de escena_moveit debe aparecer table_link: caja [1.2, 0.8, 0.05] en base_link (-0.200, -0.300, -0.025) m y 1 obstáculo(s) cargados. En RViz, la mesa aparece como objeto de colisión bajo el robot.

3. Compruebe que MoveIt no puede ejecutar. En el panel MotionPlanning elija Goal State: Home, pulse Plan y luego Execute. Copie en la Tabla 2 el aviso de move_group y explique por qué es deseable.

4. Reproduzca el error de modelado que motivó el cambio de burger_description (ver Control de Cambios):

cp $(ros2 pkg prefix burger_description)/share/burger_description/urdf/delivery_scene_fixed.urdf /tmp/escena_z0.urdf sed -i '/name="table_to_world"/,/<\/joint>/s/0.20 0.30 0.025/0.20 0.30 0.00/' /tmp/escena_z0.urdf ros2 run burger_kinova_reference escena_moveit --ros-args -p scene_urdf:=/tmp/escena_z0.urdf echo "código de salida: $?"

escena_moveit debe negarse a cargar la escena y terminar con código 1. Con la cinemática directa, calcule a mano a qué altura queda la cara superior de la mesa respecto a base_link en cada versión y anótelo en la Tabla 2.

CONSEJO: Comprobar el efecto, no el código de salida (TROUBLESHOOTING.md §4.7). Que escena_moveit termine con 0 no basta: confirme en RViz (Scene Objects) que la caja existe y está bajo el robot.

Fase 2: Secuencia en Modo Seco — Leer el Informe de Validación

1. Terminal 3 — ejecutor en modo seco (valor por defecto):

SHARE=$(ros2 pkg prefix burger_kinova_reference)/share/burger_kinova_reference ros2 run burger_kinova_reference moveit_safe_executor --ros-args \ --params-file $SHARE/config/kinova_connection.yaml \ -p goals_file:=$SHARE/config/metas_moveit.yaml \ -p report_file:=$HOME/lab04_eqNN/seco.jsonl

La secuencia por defecto es home → sobre_tag_mesa → bajar_5cm → subir_5cm → home. En modo seco el brazo no se mueve: cada meta se planifica desde la pose final del plan anterior y el log lo indica.

2. Para cada meta, copie del informe a la Tabla 3: tipo, número de puntos, duración, articulación de mayor recorrido y velocidad pico. Verifique que ninguna velocidad pico supera 0.35 rad/s.

3. Abra metas_moveit.yaml y relacione la pose objetivo que imprime el ejecutor para sobre_tag_mesa (Pose objetivo en base_link: (+0.300, +0.000, +0.300) m) con la pose de tag_mesa de la sección 2.4.

Fase 3: Ejecución en Hardware Simulado

1. Relance el ejecutor habilitando el movimiento (sigue siendo el driver fake):

ros2 run burger_kinova_reference moveit_safe_executor --ros-args \ --params-file $SHARE/config/kinova_connection.yaml \ -p goals_file:=$SHARE/config/metas_moveit.yaml \ -p dry_run:=false -p enable_motion:=true \ -p report_file:=$HOME/lab04_eqNN/fake.jsonl

Confirme cada meta escribiendo si. Observe el movimiento en RViz.

2. Al final de cada meta el ejecutor compara la pose medida con la final del plan (desvío final máximo). Anótelo en la Tabla 3.

Fase 4: Provocar Cada Bloqueo

Ejecute cada prueba en modo seco o con el driver fake y anote en la Tabla 4 la regla que actuó, el mensaje exacto, el código de salida (echo ?) y su explicación. Sólo se reducen límites; nunca se aumentan.

Primero copie las metas a la carpeta del grupo; las pruebas 4.4 y 4.5 añaden metas a esa copia, que se pasa con -p goals_file:=HOME/lab04_eqNN/metas_eqNN.yaml:

mkdir -p $HOME/lab04_eqNN && cp $SHARE/config/metas_moveit.yaml $HOME/lab04_eqNN/metas_eqNN.yaml

| N.º | Prueba | Cómo provocarla |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Velocidad | -p max_velocity_rad_s:=0.05 |
| 4.2 | Velocidad declarada por MoveIt | -p velocity_scaling:=0.6 (deja max_velocity_rad_s en 0.35) |
| 4.3 | Arranque desde otra pose | -p source:=rviz -p dry_run:=false -p enable_motion:=true; en RViz elija Start State: random valid, Goal State: Home y pulse Plan |
| 4.4 | Meta inalcanzable | Añada inalcanzable: tipo pose, marco: delivery_slot_1, posicion: [0, 0, 0.2], rpy: [3.14159, 0, 0]; ejecute con -p sequence:="['home', 'inalcanzable']" |
| 4.5 | Meta dentro de la mesa | Añada en_la_mesa: tipo pose, marco: tag_mesa, posicion: [0, 0, -0.05], rpy: [3.14159, 0, 0]; ejecute con -p sequence:="['home', 'en_la_mesa']" |
| 4.6 | Telemetría perdida | Durante la ejecución de home (Fase 3), detenga el driver fake con Ctrl+C en la Terminal 1 |
| 4.7 | Cancelación del operador | Durante la ejecución, pulse Ctrl+C en la Terminal 3 |
| 4.8 | Sin la mesa en la escena | ros2 run burger_kinova_reference escena_moveit --ros-args -p remove:=true y repita 4.5 en modo seco |

IMPORTANTE: La prueba 4.8 es la más importante de la práctica. Sin la mesa, MoveIt encuentra un plan hacia un punto dentro de la mesa y el validador lo permite, porque no ve la geometría. Explique en el análisis qué capa protege de qué y vuelva a cargar la escena antes de continuar: ros2 run burger_kinova_reference escena_moveit.

Fase 5: Metas Propias sobre la Celda

1. En ~/lab04_eqNN/metas_eqNN.yaml (la copia de la Fase 4) añada:

• aproximacion_eqNN: tipo pose, marco: tag_mesa, una posición distinta de la de sobre_tag_mesa dentro de un cuadrado de ±0.10 m en x e y, a 0.30 m de altura, con la pinza hacia abajo.

• descenso_eqNN: tipo cartesiana, que baje la pinza entre 0.03 y 0.08 m.

• Una secuencia que vaya de home a sus metas y regrese a home.

2. Valídela en modo seco y después ejecútela con el driver fake (Fase 3). Copie los informes a la Tabla 5.

3. Predicción: antes de ejecutarla, calcule con la sección 2.4 la posición del efector en base_link para aproximacion_eqNN. Compárela con la que imprime el ejecutor.

Fase 6: Ejecución en el Robot Real por Turnos

Estación anfitriona (docente o grupo anfitrión), dominio 0, por cable:

export ROS_DOMAIN_ID=0 ros2 launch burger_kinova_reference kinova_connection.launch.py \ start_driver:=true robot_ip:=192.168.1.10 use_fake_hardware:=false ros2 launch burger_kinova_reference moveit_planificacion.launch.py use_fake_hardware:=false

Grupo en turno, dominio 0, en su portátil:

1. Grabe la evidencia durante todo el turno:

export ROS_DOMAIN_ID=0 SHARE=$(ros2 pkg prefix burger_kinova_reference)/share/burger_kinova_reference bash $SHARE/scripts/record_kinova_bag.sh lab04_eqNN_real 120

2. Modo seco con el robot real (obligatorio):

ros2 run burger_kinova_reference moveit_safe_executor --ros-args \ --params-file $SHARE/config/kinova_connection.yaml \ -p use_fake_hardware:=false \ -p goals_file:=$HOME/lab04_eqNN/metas_eqNN.yaml \ -p report_file:=$HOME/lab04_eqNN/real.jsonl

El docente revisa el informe de cada meta en pantalla.

3. Ejecución supervisada (con autorización verbal, la parada de emergencia custodiada y el área despejada):

ros2 run burger_kinova_reference moveit_safe_executor --ros-args \ --params-file $SHARE/config/kinova_connection.yaml \ -p use_fake_hardware:=false -p dry_run:=false -p enable_motion:=true \ -p goals_file:=$HOME/lab04_eqNN/metas_eqNN.yaml \ -p report_file:=$HOME/lab04_eqNN/real.jsonl

4. Con cinta métrica, mida la altura de las puntas de la pinza sobre la mesa al final de descenso_eqNN y compárela con la esperada. Complete la Tabla 6 y cierre el turno deteniendo el ejecutor y la grabación.

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA

Las tablas se diligencian en el instrumento de entrega, INSTRUMENTO_ABET_LAB_04_MOVEIT2_EJECUCION_SEGURA.docx, que se entrega como C3_L04_G<grupo>_<codigo1>_<codigo2>_v1.docx. Con él se adjuntan metas_eqNN.yaml, los archivos seco.jsonl, fake.jsonl y real.jsonl que escribe el ejecutor (report_file) y la salida de ros2 bag info de la bolsa de la Fase 6. Aquí se reproducen como referencia para la sesión.

Tabla 1: Entorno

| Ítem | Valor |
| --- | --- |
| Grupo (eqNN) y ROS_DOMAIN_ID de las fases 0 a 5 |  |
| Versión de MoveIt (ros2 pkg xml moveit_ros_move_group ¦ grep version) |  |
| Resultado de colcon test de burger_kinova_reference (aprobadas / fallidas) |  |
| Commit del repositorio del grupo (SHA) |  |

Tabla 2: Escena y Ejecución Deshabilitada

| Comprobación | Resultado observado | Explicación |
| --- | --- | --- |
| Aviso de move_group al pulsar Execute |  |  |
| Caja table_link en base_link (centro y tamaño) |  |  |
| Cara superior de la mesa en base_link, escena corregida (z, calculado) |  |  |
| Cara superior de la mesa en base_link, escena con z = 0 (z, calculado) |  |  |
| Salida y código de escena_moveit con la escena z = 0 |  |  |

Tabla 3: Secuencia por Defecto (modo seco y driver fake)

| Meta | Tipo | Puntos | Duración (s) | Articulación de mayor recorrido (rad) | Velocidad pico (rad/s) | Desvío final fake (rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| home | articular |  |  |  |  |  |
| sobre_tag_mesa | pose |  |  |  |  |  |
| bajar_5cm | cartesiana |  |  |  |  |  |
| subir_5cm | cartesiana |  |  |  |  |  |
| home | articular |  |  |  |  |  |

Tabla 4: Bloqueos Provocados

| N.º | Regla o capa que actuó | Mensaje exacto | Código de salida | ¿Por qué ocurre? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  |

Tabla 5: Metas Propias (modo seco y fake)

| Meta | Pose predicha en base_link (m) | Pose impresa por el ejecutor (m) | Duración (s) | Velocidad pico (rad/s) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aproximacion_eqNN |  |  |  |  |  |
| descenso_eqNN | — | — |  |  |  |

Tabla 6: Ejecución en el Robot Real

| Meta | Duración planificada (s) | Desvío final (rad) | Error de seguimiento máximo del feedback (rad) | Altura medida de las puntas (m) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Análisis 1 (Capas de protección): Con la Tabla 4, clasifique cada prueba según la capa que la detuvo: escena de planificación, planificador (MoveIt), validador de trayectoria, habilitación del operador o vigilancia durante la ejecución. ¿Qué riesgo cubre cada capa que las demás no cubren?

2. Análisis 2 (Geometría compartida): A partir de la Fase 1 y la prueba 4.8, explique por qué un error de 25 mm en un URDF que «sólo se usaba para visualizar» terminó siendo un problema de seguridad del robot real.

3. Análisis 3 (Velocidad): Compare las pruebas 4.1 y 4.2. ¿Por qué el ejecutor revisa tanto la velocidad entre puntos como la declarada por MoveIt, si MoveIt ya aplica velocity_scaling?

4. Análisis 4 (Simulado frente a real): Compare el desvío final y la duración de la Tabla 3 (fake) con los de la Tabla 6 (real). ¿Qué fuentes de diferencia existen y cuáles pertenecen al enlace de red (Laboratorio 03, EXPERIMENTO_ENLACE_WIFI_VS_ETHERNET.md)?

CONCLUSIONES

1. Conclusión sobre la separación entre planificar y ejecutar, sustentada en las Tablas 2 y 4.

2. Conclusión sobre el papel de burger_description como contrato geométrico de la celda.

3. Conclusión cuantitativa sobre la fidelidad de la ejecución real frente al plan (Tabla 6).

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

1. Pregunta 1: ¿Por qué el ejecutor pide cada plan desde la pose medida y no deja que MoveIt use la que conoce? Describa un escenario del laboratorio donde ambas difieran.

2. Pregunta 2: max_joint_delta_rad (0.35 rad) no se aplica a los planes de MoveIt. ¿Qué regla lo sustituye y por qué la regla anterior no tiene sentido para una trayectoria de varios puntos?

3. Pregunta 3: Una meta de tipo pose en tag_mesa sigue a la mesa si el URDF cambia. ¿Qué pasaría si el tag_mesa físico se mueve 5 cm y el URDF no se actualiza? ¿Qué componente del proyecto podría detectarlo?

4. Pregunta 4: En modo seco la secuencia se planifica desde la pose final del plan anterior. ¿Qué garantiza y qué no garantiza un modo seco exitoso sobre la ejecución real?

5. Pregunta 5: ¿Qué haría falta para que moveit_safe_executor validara también la geometría (colisiones) del plan, y por qué no basta con confiar en MoveIt?

BIBLIOGRAFÍA

1. MoveIt 2 Documentation (Jazzy). Concepts: move_group, planning scene, trajectory processing. https://moveit.picknik.ai/jazzy/

2. Kinova Robotics. (2024). ros2_kortex: ROS 2 driver and MoveIt configuration for Kinova Gen3. https://github.com/Kinovarobotics/ros2_kortex

3. Sucan, I. A., Moll, M., & Kavraki, L. E. (2012). The Open Motion Planning Library. IEEE Robotics & Automation Magazine, 19(4), 72–82.

4. Lynch, K. M., & Park, F. C. (2017). Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press.

5. Proyecto burger_delivery. burger_kinova_reference/README.md §13, burger_description/urdf/delivery_scene_fixed.urdf y TROUBLESHOOTING.md §2.

| APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado / Actualizado (Docente) | Revisado (Director de programa) | Aprobado (Decano facultad) |
| Ing. Henry Roncancio Docente Asignatura ROS | Director de Programa Ingeniería Mecatrónica | Decano(a) Facultad de Ingeniería |