INSTRUMENTO DE EVIDENCIA Y CALIFICACIÓN ACADÉMICA
TALLER: LOCALIZACIÓN VISUAL 2D CON APRILTAGS (KINOVA)
Y LAZO DE POSE DISTRIBUIDO CON MICRO-ROS EN ESP32

DOCUMENTO ÚNICO DE ENTREGA Y EVALUACIÓN ABET — Versión 1.0 (2026-2). Asociado al Taller de Localización Visual y micro-ROS. Este instrumento contiene el informe técnico integral del equipo: las 4 tablas de registro experimental diligenciadas (Modos A y B), el cuestionario de análisis técnico respondido, el Anexo A de comprobación individual para certificar el logro de cada estudiante y la rúbrica analítica docente para calificación sobre 500 y 5,0.

# 1. Identificación y Control

| Campo | Registro Oficial |
| --- | --- |
| Programa Académico | Ingeniería Mecatrónica |
| Asignatura | ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS |
| Periodo Académico | 2026-2 |
| Corte / Instrumento | Segundo Corte / Talleres y tareas |
| Actividad Evaluada | Taller — Localización Visual 2D con AprilTags (Kinova) y micro-ROS en ESP32 |
| Número de Grupo / Subgrupo |  |
| Estudiante 1 (Nombre y Código) |  |
| Estudiante 2 (Nombre y Código) |  |
| Estudiante 3 (si aplica) |  |
| Namespace Asignado al Carrito | /burger_car_ |
| Modos Evaluados | Modo A (Simulado) ☐ Modo B (Real Kinova) ☐ |
| Archivo de Entrega | C2_T_APRILTAG_G<grupo>_<codigo1>_<codigo2>_v1.docx |
| Fecha de Realización en Laboratorio |  |
| Fecha de Entrega del Documento |  |
| Docente Evaluador | Ing. Henry Roncancio |
| Versión del Instrumento | Versión 1.0 (2026-2) |
| Unidad de Análisis / Captura | Equipo colaborativo con comprobación individual (Anexo A) |

# 2. Parámetros de Assessment

| Parámetro | Regla Institucional y Metodológica Adoptada |
| --- | --- |
| Población o cohorte | Censo completo de estudiantes matriculados que presentan el taller en el periodo 2026-2. |
| Momento de medición | Segundo corte, tras la ejecución de las fases de visión, homografía y lazo embebido. |
| Evaluador | Docente titular de la asignatura ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS. |
| Umbral individual de logro | Nivel N3 o superior (puntaje mínimo de 300 sobre 500) en cada indicador evaluado. |
| Meta de cohorte | Al menos el 70% de los estudiantes evaluables debe alcanzar el nivel N3 o superior en cada indicador. |
| Regla de muestreo | Censo 100%: no se utiliza muestreo; se evalúa la totalidad de los estudiantes y equipos exigibles. |
| Evidencia faltante | Entrega exigible sin evidencia obligatoria verificable: N1 con valor 0. Retiro oficial: NA / no evaluado. |
| Regla de trabajo colaborativo | Informe único por equipo con tablas llenas más Anexo A individual obligatorio. |

# 3. Niveles de Desempeño para Zubatronic/SGDE

| Nivel | Intervalo | Interpretación y Criterio de Logro |
| --- | --- | --- |
| N5 | 475–500 | Excelente: solución y evidencia completas, precisas, reproducibles y explicadas con profundidad analítica y matemática sobresaliente. |
| N4 | 400–474 | Bueno: desempeño técnico correcto con omisiones menores que no comprometen la operación, reproducibilidad ni diagnóstico. |
| N3 | 300–399 | Aceptable: demuestra el desempeño esencial con evidencia verificable. Es el umbral individual de logro. |
| N2 | 150–299 | Cumplimiento parcial: evidencia incompleta, métricas faltantes o errores conceptuales en homografía o micro-ROS. |
| N1 | 0–149 | No cumple: evidencia mínima, fragmentaria o no funcional. Sin evidencia obligatoria se registra 0. |

# 4. Alineación de Criterios, RAE y Student Outcomes

| Criterio | Peso | Student Outcome Principal | Indicador Literal del Programa | Evidencia Directa Obligatoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1. Arquitectura y lazo distribuido XRCE-DDS / DDS | 25% | Student Outcome SO1 | Indicador de desempeño 1.1: Formula y conecta el flujo de datos entre la cámara del Kinova, un nodo de localización en la PC y un nodo de control embebido en el microcontrolador. | rqt_graph, micro_ros_agent, Subscription count: 1, Tabla 1 |
| C2. Selección de interfaces compactas y homografía | 25% | Student Outcome SO2 | Indicador de desempeño 2.2: Selecciona interfaces y mensajes compactos (imagen comprimida, geometry_msgs/msg/Pose2D) respetando las restricciones de ancho de banda y memoria del ESP32, y justifica sus limitaciones. | Homografía tag_mesa, tag_size_m pie de rey, Pose2D, Tabla 1 |
| C3. Exactitud de localización, paralaje y telemetría | 25% | Student Outcome SO6 | Indicador de desempeño 6.1: Diseña y ejecuta pruebas de lazo cerrado, midiendo la exactitud de la pose, su frecuencia de actualización y la respuesta del nodo embebido. | Tabla 2 exactitud/paralaje (5 pts), ros2 topic hz (Tabla 3), LED |
| C4. Robustez del lazo, oclusión y resiliencia | 15% | Student Outcome SO6 | Indicador de desempeño 6.4: Interpreta fallas y diagnósticos experimentales aplicando protocolos de diagnóstico por capas para aislar errores en hardware y software. | Oclusión de tags, congelamiento de LED, timeout millis, Tabla 4 |
| C5. Trazabilidad en rosbag MCAP y trabajo en equipo | 10% | Student Outcome SO3 / SO5 | Indicador de desempeño 3.1 - 3.3: Elabora documentación técnica reproducible del sistema ROS 2 y comunica resultados experimentales de percepción, calibración y control embebido. / Indicador de desempeño 5.1: Define roles técnicos, coordina la ejecución en equipo y fomenta un entorno de trabajo colaborativo e inclusivo. | Dataset MCAP, gráficas x,y,d vs tiempo, Anexo A individual |

# 5. Registro de Evidencias de la Práctica (E1–E8)

| Código | Evidencia Requerida | Localizador en Documento / Repositorio / Archivo |
| --- | --- | --- |
| E1 | Captura de rqt_graph en Modo B mostrando /camera/kinova_vision_color, localizador y nodo ESP32. |  |
| E2 | Configuración de tags: IDs, medición con pie de rey de tag_size_m, ejes de tag_mesa y cálculo a mano Ej 3.1. |  |
| E3 | Captura de terminal con ros2 topic info /burger_car_NN/pose2d mostrando Subscription count: 1 (ESP32). |  |
| E4 | Captura de ros2 topic echo de distance_to_goal convergiendo a < 0.05 m y fotografía del LED encendido fijo. |  |
| E5 | Medición de tasas con ros2 topic hz para imagen comprimida, pose2d y distance_to_goal. |  |
| E6 | Captura del comportamiento del lazo ante oclusión del tag del carrito y de tag_mesa (congelamiento). |  |
| E7 | Cronometraje y captura de reconexión autónoma del ESP32 tras detener y relanzar el agente UDP. |  |
| E8 | Salida de ros2 bag info dataset_lazo_burger_car_NN y gráfica de x, y, distancia vs tiempo de recepción. |  |

# 6. Tablas de Registro Experimental (Diligenciadas por el Equipo)

Instrucciones: Registre los datos cuantitativos obtenidos durante la sesión de laboratorio en Modo A y Modo B.

Tabla 1: Configuración de Tags, Dispositivos y Parámetros del Localizador

| Parámetro | Valor Configurado / Medido | Método de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Familia de AprilTags | Tag36h11 | Inspección visual |
| ID del Tag de Referencia (tag_mesa) |  | Parámetro -p reference_tag_id:= |
| ID del Tag del Carrito (tag_id) |  | Parámetro -p tag_id:= |
| Tamaño real del cuadro negro (tag_size_m) | m (ej. 0.100 m) | Medición con pie de rey |
| Resolución del flujo visual | píxeles | ros2 topic echo /camera/color/camera_info --once |
| Namespace del robot móvil | /burger_car_ | Parámetro -p robot_namespace:= |
| Dirección IP y puerto del Agente micro-ROS | UDP puerto 8888 | Configuración en PC |
| Dirección IP asignada al ESP32 |  | Monitor Serie ('IP del ESP32: ...') |

Tabla 2: Exactitud de Localización 2D y Medición de Paralaje (Modo B)

| Punto | Coord Real Mesa (x, y) [m] | Medición Plano (x, y) [m] | Error Plano [m] | Medición Carrito (x, y) [m] | Error Carrito [m] | Error Paralaje [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | (0.00, 0.00) |  |  |  |  |  |
| P2 | (0.20, 0.15) |  |  |  |  |  |
| P3 | (0.40, 0.00) |  |  |  |  |  |
| P4 | (0.00, 0.30) |  |  |  |  |  |
| P5 | (0.35, 0.25) |  |  |  |  |  |

Tabla 3: Medición de Tasas de Frecuencia y Sincronismo del Lazo Distribuido

| Tópico del Lazo | Tasa Nominal / Esperada | Tasa Media Medida (Hz) | Mínimo (s) | Máximo (s) | Desviación Estándar (std dev) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /camera/color/image_raw/compressed | 15–30 Hz | Hz |  |  |  |
| /burger_car_NN/pose2d | Igual a la imagen | Hz |  |  |  |
| /burger_car_NN/distance_to_goal | Igual a la pose | Hz |  |  |  |

Tabla 4: Pruebas de Robustez, Oclusión y Resiliencia del Enlace

| Escenario Experimental | Acción Ejecutada | Respuesta del Localizador | Respuesta ESP32 y LED | Tiempo Recuperación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oclusión Tag Carrito | Tapar tag del carrito 10 s | Avisa no visible, cesa /pose2d | LED se congela |  |
| Oclusión Tag Mesa | Tapar tag_mesa 10 s | Avisa ref no visible, cesa /pose2d | LED se congela |  |
| Caída Agente micro-ROS | Ctrl+C al agente en PC | Continúa publicando /pose2d | LED se apaga / desconexión |  |
| Reinicio de Agente | Relanzar agente UDP | Normal | Reconexión autónoma | s (sin reset físico) |

# 7. Cuestionario de Análisis Técnico (Respondido por el Equipo)

Pregunta 1: Ausencia del Agente micro-ROS en rqt_graph
¿Por qué el nodo micro_ros_agent no aparece como un nodo visible en rqt_graph ni en ros2 node list, mientras que el nodo embebido /burger_car_NN/visual_navigator sí aparece en el grafo DDS a pesar de estar ejecutándose físicamente dentro del ESP32? Explique el rol de puente XRCE-DDS ↔ DDS.

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 2: Justificación de geometry_msgs/msg/Pose2D y Ausencia de Header
Justifique por qué en este lazo embebido se seleccionó el mensaje compacto geometry_msgs/msg/Pose2D en lugar de geometry_msgs/msg/PoseStamped. ¿Qué ventajas aporta a la memoria y ancho de banda del ESP32 y qué desventaja crítica introduce la ausencia del campo std_msgs/Header?

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 3: Origen Físico y Mitigación del Error de Paralaje
A partir de los datos registrados en la Tabla 2, explique físicamente por qué la estimación de la pose del carrito difiere cuando el tag está colocado sobre la mesa frente a cuando está en el techo del vehículo (z > 0). Si la homografía asume z=0, ¿cómo influye el ángulo de inclinación de la cámara en este error?

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 4: Diagnóstico del LED Congelado y Necesidad de Timeout de Pose
Durante la prueba de oclusión (Ejercicio 6.2), el LED del ESP32 se congela en su último estado cuando se tapa el tag. Explique por qué un LED encendido fijo NO garantiza que el carrito esté realmente en la meta. Proponga cómo implementar un mecanismo de seguridad (Watchdog) en el firmware con millis().

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 5: Comparativa Metodológica: Modo A (Simulado) vs. Modo B (Real)
Compare las fortalezas y limitaciones de validar el lazo en Modo A frente a Modo B. ¿Qué componentes de la cadena de ingeniería valida con certeza el Modo A y cuáles enmascara por completo? ¿Por qué es una buena práctica?

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 6: Uso de la Marca Temporal de Recepción en rosbag2
En el Ejercicio 6.4 se grabó el dataset MCAP con ros2 bag record. Dado que Pose2D no incluye header.stamp, ¿cómo permite rosbag2 reconstruir la relación temporal y latencia entre la pose y la distancia calculada?

Respuesta Técnica del Equipo:

# 8. Anexo A — Comprobación Individual de Desempeño

Propósito ABET: Verifica la autoría, comprensión técnica y contribución directa individual de cada estudiante.

Estudiante 1: __________________________________________________ Código: ____________________

| Pregunta Individual de Verificación | Respuesta / Evidencia Directa del Estudiante |
| --- | --- |
| 1. Rol y tareas técnicas desarrolladas: Describa sus responsabilidades específicas en la práctica (ej. OpenCV, medición de tags, agente, firmware ESP32 o rosbag). |  |
| 2. Comprensión de la homografía: Explique qué hace la homografía con las esquinas de tag_mesa y cómo transforma píxeles a metros en el plano de trabajo. |  |
| 3. Cadena de transporte XRCE-DDS: Explique cómo viaja el mensaje desde que OpenCV calcula la pose hasta que la callback del ESP32 recibe los datos y actualiza el LED. |  |
| 4. Análisis de una anomalía resuelta: Describa un error o fallo enfrentado durante la práctica (ej. iluminación, tags no detectados, Wi-Fi) y cómo lo resolvió. |  |
| 5. Autoría y reproducibilidad: Indique qué secciones del código, tablas, capturas o gráficas del informe fueron elaboradas directamente por usted. |  |

Estado de comprobación individual Estudiante 1: Verificada ☐     Insuficiente ☐     NA autorizado ☐     Firma: ________________________

Estudiante 2: __________________________________________________ Código: ____________________

| Pregunta Individual de Verificación | Respuesta / Evidencia Directa del Estudiante |
| --- | --- |
| 1. Rol y tareas técnicas desarrolladas: Describa sus responsabilidades específicas en la práctica (ej. OpenCV, medición de tags, agente, firmware ESP32 o rosbag). |  |
| 2. Comprensión de la homografía: Explique qué hace la homografía con las esquinas de tag_mesa y cómo transforma píxeles a metros en el plano de trabajo. |  |
| 3. Cadena de transporte XRCE-DDS: Explique cómo viaja el mensaje desde que OpenCV calcula la pose hasta que la callback del ESP32 recibe los datos y actualiza el LED. |  |
| 4. Análisis de una anomalía resuelta: Describa un error o fallo enfrentado durante la práctica (ej. iluminación, tags no detectados, Wi-Fi) y cómo lo resolvió. |  |
| 5. Autoría y reproducibilidad: Indique qué secciones del código, tablas, capturas o gráficas del informe fueron elaboradas directamente por usted. |  |

Estado de comprobación individual Estudiante 2: Verificada ☐     Insuficiente ☐     NA autorizado ☐     Firma: ________________________

# 9. Selección del Nivel Alcanzado por Criterio (Rúbricas Docentes)

## C1. Arquitectura y lazo distribuido XRCE-DDS / DDS — 25% — Student Outcome SO1

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, analiza la estructura de tramas XRCE-DDS, optimiza la memoria del microcontrolador ajustando el número de handles del executor y justifica arquitectónicamente la ausencia del agente en el grafo. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Establece el lazo bidireccional completo entre la cámara, el localizador, el agente UDP y el ESP32, verificando Subscription count: 1 y documentando el flujo en rqt_graph. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Configura el localizador y el agente micro-ROS, logrando que el ESP32 reciba /pose2d y responda con /distance_to_goal en Modo A o B. |
| ☐ | N2 — 150–299 | El lazo opera de forma intermitente, presenta problemas de direccionamiento IP o no logra que el ESP32 publique la distancia calculada. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No logra establecer la comunicación entre la PC y el ESP32 o carece de evidencias funcionales obligatorias. |

Nivel C1 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

## C2. Selección de interfaces compactas y homografía — 25% — Student Outcome SO2

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, calcula analíticamente la matriz de homografía 3x3, demuestra la invarianza proyectiva ante cambios de perspectiva y propone el empaquetado de metadatos temporales mínimos en interfaces embebidas. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Calibra con pie de rey el tamaño exacto del tag, orienta correctamente los ejes de tag_mesa, justifica el uso de Pose2D y calcula a mano la pose de prueba (Ejercicio 3.1). |
| ☐ | N3 — 300–399 | Configura los parámetros de tag y referencia en el script localizador, obteniendo poses métricas coherentes en el plano de trabajo. |
| ☐ | N2 — 150–299 | Presenta errores de escala por mala medición de tag_size_m o desorientación de los ejes del marco de referencia. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No implementa la homografía, confunde marcos de coordenadas o carece de justificación de interfaces. |

Nivel C2 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

## C3. Exactitud de localización, paralaje y telemetría — 25% — Student Outcome SO6

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, modela matemáticamente el error de paralaje en función de la altura del vehículo y el ángulo visual de la cámara, proponiendo una compensación geométrica directa en el localizador. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Diligencia completamente la Tabla 2 con 5 puntos de prueba, cuantifica el error en plano vs techo del carrito, mide las frecuencias del lazo (Tabla 3) y valida el LED fijo a < 5 cm. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Realiza mediciones de exactitud en al menos 3 posiciones, verifica el cambio de estado del LED y registra las tasas de los tópicos. |
| ☐ | N2 — 150–299 | Mediciones incompletas en la Tabla 2, omisión de la evaluación de paralaje o tasas de tópicos inestables sin justificación. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No realiza mediciones experimentales o afirma exactitud sin datos verificables. |

Nivel C3 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

## C4. Robustez del lazo, oclusión y resiliencia — 15% — Student Outcome SO6

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, implementa y valida en el firmware el mini-reto del Watchdog de pose con millis(), demostrando apagado seguro automático ante oclusiones > 500 ms y reconexión inmediata. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Ejecuta las pruebas de oclusión de tags (Tabla 4), explica el síntoma de pose congelada, mide el tiempo de reconexión autónoma del agente y formula la solución por timeout. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Prueba la oclusión de tags y la desconexión del agente, documentando las respuestas observadas en la Tabla 4. |
| ☐ | N2 — 150–299 | Confunde la oclusión con desconexión de red o requiere reset físico forzado del microcontrolador para recuperar el lazo. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No ejecuta pruebas de robustez o no presenta evidencia de manejo de fallos. |

Nivel C4 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

## C5. Trazabilidad en rosbag MCAP y trabajo en equipo — 10% — Student Outcome SO3 / SO5

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, presenta un script de extracción programática (rosbag2_py) que grafica la correlación temporal y el desfase exacto entre pose y distancia, con sustentación individual sobresaliente en el Anexo A. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Graba el dataset MCAP con metadatos válidos, genera gráficas claras de evolución temporal (x, y, d), entrega el informe técnico estructurado y el Anexo A evidencia autoría individual. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Entrega el dataset grabado con ros2 bag info, informe con tablas llenas y Anexo A con respuestas verificables. |
| ☐ | N2 — 150–299 | Dataset con pérdida de mensajes, tablas incompletas o Anexo A con respuestas genéricas sin evidencia de autoría. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No entrega rosbag ni informe, o el Anexo A demuestra ausencia de participación individual. |

Nivel C5 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

# 10. Consolidado Final de Calificación Académica

| Criterio | Peso Oficial (%) | Nivel Marcado | Valor Obtenido (0–500) | Aporte Ponderado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1. Arquitectura y lazo distribuido XRCE-DDS / DDS | 25% |  |  |  |
| C2. Selección de interfaces compactas y homografía | 25% |  |  |  |
| C3. Exactitud de localización, paralaje y telemetría | 25% |  |  |  |
| C4. Robustez del lazo, oclusión y resiliencia | 15% |  |  |  |
| C5. Trazabilidad en rosbag MCAP y trabajo en equipo | 10% |  |  |  |
| TOTAL CONSOLIDADO | 100% |  |  | ________ / 500 |

Nota Académica sobre 5,0 = Nota Consolidada sobre 500 ÷ 100. Aporte a Talleres del Segundo Corte: T₂ = Nota Académica sobre 5,0 (Componente T_C2).

| Resultado Oficial de la Actividad | Registro Oficial |
| --- | --- |
| Nota de Taller AprilTag sobre 500 puntos | __________ / 500 |
| Nota Académica Oficial sobre 5,0 | __________ / 5,0 |
| Número de Criterios en Nivel N3 o superior (Umbral Individual) | _____ / 5 |
| ¿Cumple el Umbral Individual de Logro ABET (todos en N3+)? | SÍ ☐ NO ☐ |

# 11. Consolidación ABET y Cierre de Mejora Continua

| Student Outcome / Indicador Evaluado | N Evaluables | N en N3+ | % Logro | Meta | Hallazgo Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO1 / Indicador 1.1 (Resolución de Problemas y Lazo) |  |  |  | 70% |  |
| SO2 / Indicador 2.2 (Diseño e Interfaces Compactas) |  |  |  | 70% |  |
| SO6 / Indicador 6.1 y 6.4 (Experimentación y Diagnóstico) |  |  |  | 70% |  |
| SO3 / Indicador 3.1 y 3.3 (Documentación y Rosbag) |  |  |  | 70% |  |
| SO5 / Indicador 5.1 (Trabajo en Equipo y Roles) |  |  |  | 70% |  |

| Campo de Cierre de Ciclo de Mejora Continua | Registro de Gestión Pedagógica |
| --- | --- |
| Decisión derivada del hallazgo |  |
| Acción de mejora continua pedagógica y técnica |  |
| Responsable de la acción | Ing. Henry Roncancio |
| Fecha prevista de seguimiento |  |
| Evidencia de seguimiento |  |
| Resultado observado en el segundo ciclo |  |

# 12. Cierre y Firmas de Conformidad

Docente Evaluador: Ing. Henry Roncancio           Fecha de Evaluación: ____________________

Firma del Docente Evaluador: __________________________________________________

Observaciones Finales y Retroalimentación Pedagógica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________