INSTRUMENTO DE EVIDENCIA Y CALIFICACIÓN ACADÉMICA
TALLER: INTEGRACIÓN DE MICRO-ROS EN ESP32
PARA PLATAFORMAS MÓVILES Y DRONES (SERIAL Y WIFI UDP)

DOCUMENTO ÚNICO DE ENTREGA Y EVALUACIÓN ABET — Versión 1.0 (2026-2). Asociado al Taller de Integración de micro-ROS en ESP32. Este instrumento contiene el informe técnico integral del equipo: las 5 tablas de registro experimental diligenciadas (Serial y Wi-Fi UDP), el cuestionario de análisis técnico respondido, el Anexo A de comprobación individual para certificar el logro de cada estudiante y la rúbrica analítica docente para calificación sobre 500 y 5,0.

# 1. Identificación y Control

| Campo | Registro Oficial |
| --- | --- |
| Programa Académico | Ingeniería Mecatrónica |
| Asignatura | ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS |
| Periodo Académico | 2026-2 |
| Corte / Instrumento | Segundo Corte / Talleres y tareas |
| Actividad Evaluada | Taller — Integración de micro-ROS en ESP32 (Transportes Serial y WiFi UDP, Namespace y Red) |
| Número de Grupo / Subgrupo |  |
| Estudiante 1 (Nombre y Código) |  |
| Estudiante 2 (Nombre y Código) |  |
| Estudiante 3 (si aplica) |  |
| Namespace Asignado al Carrito | /burger_car_ |
| Hardware Embebido Utilizado | ESP32 NodeMCU ☐ ESP32-S3 ☐ ESP32-WROOM ☐ |
| Archivo de Entrega | C2_T_MICROROS_ESP32_G<grupo>_<codigo1>_<codigo2>_v1.docx |
| Fecha de Realización en Laboratorio |  |
| Fecha de Entrega del Documento |  |
| Docente Evaluador | Ing. Henry Roncancio |
| Versión del Instrumento | Versión 1.0 (2026-2) |
| Unidad de Análisis / Captura | Equipo colaborativo con comprobación individual (Anexo A) |

# 2. Parámetros de Assessment

| Parámetro | Regla Institucional y Metodológica Adoptada |
| --- | --- |
| Población o cohorte | Censo completo de estudiantes matriculados que presentan el taller en el periodo 2026-2. |
| Momento de medición | Segundo corte, tras la ejecución de las fases de transporte serial, WiFi UDP, teleoperación y red. |
| Evaluador | Docente titular de la asignatura ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS. |
| Umbral individual de logro | Nivel N3 o superior (puntaje mínimo de 300 sobre 500) en cada indicador evaluado. |
| Meta de cohorte | Al menos el 70% de los estudiantes evaluables debe alcanzar el nivel N3 o superior en cada indicador. |
| Regla de muestreo | Censo 100%: no se utiliza muestreo; se evalúa la totalidad de los estudiantes y equipos exigibles. |
| Evidencia faltante | Entrega exigible sin evidencia obligatoria verificable: N1 con valor 0. Retiro oficial: NA / no evaluado. |
| Regla de trabajo colaborativo | Informe único por equipo con tablas llenas más Anexo A individual obligatorio. |

# 3. Niveles de Desempeño para Zubatronic/SGDE

| Nivel | Intervalo | Interpretación y Criterio de Logro |
| --- | --- | --- |
| N5 | 475–500 | Excelente: solución y evidencia completas, precisas, reproducibles y explicadas con profundidad analítica y técnica sobresaliente. |
| N4 | 400–474 | Bueno: desempeño técnico correcto con omisiones menores que no comprometen la operación, reproducibilidad ni diagnóstico. |
| N3 | 300–399 | Aceptable: demuestra el desempeño esencial con evidencia verificable. Es el umbral individual de logro. |
| N2 | 150–299 | Cumplimiento parcial: evidencia incompleta, métricas faltantes o errores conceptuales en XRCE-DDS o redes. |
| N1 | 0–149 | No cumple: evidencia mínima, fragmentaria o no funcional. Sin evidencia obligatoria se registra 0. |

# 4. Alineación de Criterios, RAE y Student Outcomes

| Criterio | Peso | Student Outcome Principal | Indicador Literal del Programa | Evidencia Directa Obligatoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1. Arquitectura Micro XRCE-DDS y agentes micro-ROS | 25% | Student Outcome SO1 | Indicador de desempeño 1.1: Identifica y selecciona los requerimientos para la arquitectura de software distribuido del robot mediante nodos de ROS 2 y micro-ROS. | micro_ros_agent (-v6), cliente/sesión, serial y UDP, Tablas 1 y 2 |
| C2. Namespaces, interfaces y teleoperación en tiempo real | 25% | Student Outcome SO2 | Indicador de desempeño 2.2: Incorpora restricciones de red, latencia, ancho de banda y seguridad en la integración de hardware heterogéneo (micro-ROS en microcontroladores). | Namespace /burger_car_NN, cmd_vel Twist, battery_voltage, LED |
| C3. Diagnóstico por tramos de red y métricas cuantitativas | 25% | Student Outcome SO6 | Indicador de desempeño 6.1: Diseña y ejecuta pruebas de conectividad, jitter, pérdida de paquetes y latencia en enlaces inalámbricos XRCE-DDS. | diagnostico_microros.sh, ping 100 paq (Tabla 3), hz (Tabla 4) |
| C4. Resiliencia, máquina de estados y reconexión | 15% | Student Outcome SO6 | Indicador de desempeño 6.4: Interpreta fallas y diagnósticos experimentales aplicando protocolos de diagnóstico por capas para aislar errores en hardware y software. | Simetría create/destroy, reconexión autónoma tras parada, Tabla 5 |
| C5. Trazabilidad técnica y trabajo en equipo | 10% | Student Outcome SO3 / SO5 | Indicador de desempeño 3.1 - 3.3: Elabora documentación técnica reproducible del sistema ROS 2 y comunica resultados experimentales de plataformas móviles y telemetría. / Indicador de desempeño 5.1: Define roles técnicos, coordina la ejecución en equipo y fomenta un entorno de trabajo colaborativo e inclusivo. | rqt_graph comentado, informe estructurado, Anexo A individual |

# 5. Registro de Evidencias de la Práctica (E1–E8)

| Código | Evidencia Requerida | Localizador en Documento / Repositorio / Archivo |
| --- | --- | --- |
| E1 | Captura de ejecución del agente micro-ROS con -v6 mostrando creación de cliente, sesión y participantes. |  |
| E2 | Salida de terminal del Mini-Reto 1 (serial): medición con ros2 topic hz del heartbeat a 2 Hz y 10 Hz. |  |
| E3 | Captura de ros2 node list (/burger_car_NN/base_controller) y ros2 topic info cmd_vel (Subscription: 1). |  |
| E4 | Captura de teleoperación con ros2 topic pub --once y teleop_twist_keyboard, con activación física del LED. |  |
| E5 | Salida de ejecución de diagnostico_microros.sh mostrando agente, puertos, ping al router y al ESP32. |  |
| E6 | Resultados cuantitativos de ping (100 paquetes, -i 0.2) al ESP32: cerca y lejos del router (RTT y pérdida). |  |
| E7 | Registro de estabilidad de telemetría con ros2 topic hz para periodos de 1000, 200 y 100 ms. |  |
| E8 | Cronometraje y captura de reconexión autónoma del ESP32 tras detener y relanzar el agente UDP. |  |

# 6. Tablas de Registro Experimental (Diligenciadas por el Equipo)

Instrucciones: Registre los datos cuantitativos y parámetros técnicos obtenidos durante las fases del taller.

Tabla 1: Configuración de Dispositivos, Interfaces y Parámetros de Red

| Parámetro | Valor Configurado / Asignado | Método de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Modelo de placa ESP32 utilizada |  | Inspección física del chip |
| Puerto serial USB de programación | /dev/ttyUSB o /dev/ttyACM | ls /dev/tty* |
| Red Wi-Fi (SSID) | ros2 | Configuración de firmware |
| Dirección IP de la PC (Host Agente) |  | hostname -I |
| Puerto UDP del Agente micro-ROS | 8888 | Parámetro --port 8888 |
| Dirección IP asignada al ESP32 |  | Monitor Serie ('IP del ESP32: ...') |
| Dirección MAC del ESP32 |  | Monitor Serie / router |
| Namespace oficial del robot móvil | /burger_car_ | Macro ROBOT_NAMESPACE |

Tabla 2: Métricas del Heartbeat Serial (Mini-Reto 1, Fase 1)

| Configuración | Periodo Configurado (ms) | Frecuencia Media Medida (Hz) | Mínimo (s) | Máximo (s) | Desviación Estándar (std dev) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal 2 Hz | 500 ms | Hz |  |  |  |
| Nominal 10 Hz | 100 ms | Hz |  |  |  |

Tabla 3: Calidad de Enlace Inalámbrico hacia el ESP32 (ping -c 100 -i 0.2 <IP_ESP32>)

| Ubicación del Robot / ESP32 | Distancia Aprox. | RTT Mín (ms) | RTT Prom (ms) | RTT Máx (ms) | Jitter mdev (ms) | Pérdida (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerca del Router (< 2 m, línea de vista) | < 2 m |  |  |  |  | % |
| Lejos del Router (> 8 m o con obstáculos) | > 8 m |  |  |  |  | % |

Tabla 4: Estabilidad de la Telemetría según Periodo de Publicación (ros2 topic hz -w 50)

| Periodo (TELEMETRY_PERIOD_MS) | Tasa Teórica | Tasa Media Medida (Hz) | Mínimo (s) | Máximo (s) | Desviación Estándar (std dev) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 ms | 1.0 Hz | Hz |  |  |  |
| 200 ms | 5.0 Hz | Hz |  |  |  |
| 100 ms | 10.0 Hz | Hz |  |  |  |

Tabla 5: Registro de Resiliencia y Máquina de Estados de Reconexión

| Evento Experimental | Acción Ejecutada | Respuesta Firmware ESP32 | Estado en ros2 node list | Tiempo Cronometrado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida del Agente | Ctrl+C al agente en PC | Falla ping, destroy_entities() | Nodo desaparece del grafo | — |
| Relanzamiento del Agente | Relanzar agente UDP :8888 | Detecta agente, create_entities() | Nodo reaparece en el grafo | s (sin reset) |
| Pérdida de Señal Wi-Fi | Apagar Wi-Fi / alejar | Entra a reconexión Wi-Fi | Nodo desaparece del grafo | s tras reconectar |

# 7. Cuestionario de Análisis Técnico (Respondido por el Equipo)

Pregunta 1: Ausencia del Agente en ros2 node list y Rol de XRCE-DDS
¿Por qué al ejecutar ros2 node list aparece directamente /burger_car_NN/base_controller pero NO aparece ningún nodo denominado micro_ros_agent? Explique técnicamente cómo opera el Agente micro-ROS como puente entre Micro XRCE-DDS y DDS estándar.

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 2: Distinción Crítica entre Métricas del Monitor Web y Ping al ESP32
Compare lo que mide el Dashboard del Monitor de Red web (http://localhost:8080) frente a lo que mide el comando ping <IP_ESP32>. ¿Por qué una latencia baja hacia el router no garantiza que la comunicación con el ESP32 esté libre de jitter o pérdidas? Explique los tramos involucrados.

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 3: Necesidad del Remapeo en teleop_twist_keyboard
¿Por qué el nodo estándar teleop_twist_keyboard requiere obligatoriamente el remapeo cmd_vel:=/burger_car_NN/cmd_vel para operar el carrito? ¿Qué ocurriría en un laboratorio con múltiples carritos si todos operaran en el tópico raíz /cmd_vel?

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 4: Simetría de Entidades y Gestión de Memoria en C / C++ Embebido
En el firmware, analice por qué es fundamental que create_entities() y destroy_entities() sean exactamente simétricas. Dado que el ESP32 cuenta con 520 KB de SRAM y no dispone de Garbage Collector, ¿qué problema ocurriría si no se liberan los recursos?

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 5: Impacto de la Tasa de Telemetría sobre Jitter y Uso de CPU
A partir de los datos registrados en la Tabla 4, analice el comportamiento de la desviación estándar (std dev) al pasar de 1 Hz a 10 Hz. ¿Por qué en un sistema embebido con FreeRTOS y Wi-Fi no es conveniente elevar la frecuencia más allá de lo necesario?

Respuesta Técnica del Equipo:

Pregunta 6: Seguridad Funcional ante Pérdida de Comunicación
En el Mini-Reto 3 se propone accionar motores reales. Si el robot móvil avanza a 0.5 m/s y se cae la red Wi-Fi o se apaga el agente, ¿qué le ocurriría a los motores si no se implementa una parada en destroy_entities()? Formule una política Fail-Safe.

Respuesta Técnica del Equipo:

# 8. Anexo A — Comprobación Individual de Desempeño

Propósito ABET: Verifica la autoría, comprensión técnica y contribución directa individual de cada estudiante.

Estudiante 1: __________________________________________________ Código: ____________________

| Pregunta Individual de Verificación | Respuesta / Evidencia Directa del Estudiante |
| --- | --- |
| 1. Rol y tareas técnicas desarrolladas: Describa sus responsabilidades específicas en la práctica (ej. compilación/ejecución del agente, conexión serial, Wi-Fi, teleoperación o diagnóstico). |  |
| 2. Arquitectura micro-ROS: Explique qué hace la capa rclc y el executor en el firmware del ESP32 frente al cliente XRCE-DDS. |  |
| 3. Máquina de estados de reconexión: Explique cómo el firmware detecta que se perdió el agente y qué pasos sigue para reconectarse sin pulsar reset. |  |
| 4. Análisis de una falla resuelta: Describa un problema técnico enfrentado (ej. puerto ocupado en Windows/WSL, AGENT_IP, firewall, compilación) y cómo lo solucionó. |  |
| 5. Autoría y reproducibilidad: Indique qué comandos, mediciones de tablas, capturas o secciones del firmware fueron elaborados directamente por usted. |  |

Estado de comprobación individual Estudiante 1: Verificada ☐     Insuficiente ☐     NA autorizado ☐     Firma: ________________________

Estudiante 2: __________________________________________________ Código: ____________________

| Pregunta Individual de Verificación | Respuesta / Evidencia Directa del Estudiante |
| --- | --- |
| 1. Rol y tareas técnicas desarrolladas: Describa sus responsabilidades específicas en la práctica (ej. compilación/ejecución del agente, conexión serial, Wi-Fi, teleoperación o diagnóstico). |  |
| 2. Arquitectura micro-ROS: Explique qué hace la capa rclc y el executor en el firmware del ESP32 frente al cliente XRCE-DDS. |  |
| 3. Máquina de estados de reconexión: Explique cómo el firmware detecta que se perdió el agente y qué pasos sigue para reconectarse sin pulsar reset. |  |
| 4. Análisis de una falla resuelta: Describa un problema técnico enfrentado (ej. puerto ocupado en Windows/WSL, AGENT_IP, firewall, compilación) y cómo lo solucionó. |  |
| 5. Autoría y reproducibilidad: Indique qué comandos, mediciones de tablas, capturas o secciones del firmware fueron elaborados directamente por usted. |  |

Estado de comprobación individual Estudiante 2: Verificada ☐     Insuficiente ☐     NA autorizado ☐     Firma: ________________________

# 9. Selección del Nivel Alcanzado por Criterio (Rúbricas Docentes)

## C1. Arquitectura Micro XRCE-DDS y agentes micro-ROS — 25% — Student Outcome SO1

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, analiza la serialización CDR en tramas XRCE-DDS, optimiza el tamaño de los buffers del middleware y compara el overhead de transporte serial vs UDP demostrando uso eficiente de la memoria estática. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Configura y ejecuta exitosamente el agente micro-ROS en PC (Docker o nativo), verifica la creación de clientes y sesiones con -v6, y valida la comunicación tanto por puerto Serial como por Wi-Fi UDP. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Pone en marcha el agente micro-ROS, establece comunicación con el ESP32 y documenta la salida en las Tablas 1 y 2. |
| ☐ | N2 — 150–299 | Presenta fallos de conexión por configuración de puertos, discrepancia de bibliotecas o no logra verificar el flujo serial. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No logra ejecutar el agente micro-ROS o carece de evidencias funcionales obligatorias. |

Nivel C1 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

## C2. Namespaces, interfaces y teleoperación en tiempo real — 25% — Student Outcome SO2

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, implementa el Mini-Reto 3 accionando motores reales mediante PWM con saturación segura y parada automática de hardware programada en destroy_entities(). |
| ☐ | N4 — 400–474 | Configura el namespace /burger_car_NN, valida que los tópicos sean relativos, verifica Subscription count: 1 en cmd_vel, y demuestra teleoperación interactiva con teleop_twist_keyboard y respuesta en LED. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Asigna namespace al nodo, recibe comandos de velocidad encendiendo el LED y visualiza la telemetría sintética de batería. |
| ☐ | N2 — 150–299 | Opera con tópicos en el espacio global sin namespace causando colisiones o requiere modificar código para cambiar metas. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No logra recibir comandos de velocidad en el microcontrolador o carece de justificación de interfaces. |

Nivel C2 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

## C3. Diagnóstico por tramos de red y métricas cuantitativas — 25% — Student Outcome SO6

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, analiza la distribución estadística del jitter (mdev), correlaciona las fluctuaciones de latencia con la saturación del espectro Wi-Fi y propone umbrales de QoS para navegación autónoma en interiores. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Ejecuta el script diagnostico_microros.sh, mide el ping de 100 paquetes cerca y lejos del router (Tabla 3), analiza la estabilidad de telemetría a 1, 5 y 10 Hz (Tabla 4) y diferencia claramente los tramos de red. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Realiza mediciones de ping hacia el ESP32, reporta latencias y registra la estabilidad de telemetría a dos frecuencias distintas. |
| ☐ | N2 — 150–299 | Mediciones incompletas en las Tablas 3 y 4 o confusión entre las mediciones del monitor web (router) y las del ESP32. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No realiza mediciones cuantitativas de red o reporta valores ficticios sin captura de terminal verificable. |

Nivel C3 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

## C4. Resiliencia, máquina de estados y reconexión — 15% — Student Outcome SO6

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, instrumenta el firmware con telemetría de fallos, cuantifica el consumo de heap en reconexiones sucesivas demostrando cero fugas de memoria y formula un diagrama de estados formal. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Demuestra la simetría entre create_entities() y destroy_entities(), cronometra la reconexión autónoma tras detener y relanzar el agente (Tabla 5) y verifica que no requiere reset físico. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Realiza la prueba de apagado del agente, documenta la pérdida de sesión y logra la reconexión tras reiniciar el agente. |
| ☐ | N2 — 150–299 | El ESP32 se bloquea al perder la conexión con el agente, requiere reset por pulsador físico o presenta fugas de memoria. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No implementa máquina de estados de reconexión o carece de evidencias de resiliencia. |

Nivel C4 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

## C5. Trazabilidad técnica y trabajo en equipo — 10% — Student Outcome SO3 / SO5

| Marque | Nivel | Evidencia observable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | N5 — 475–500 | Además de N4, el informe técnico incluye diagramas de secuencia UML de la negociación XRCE-DDS y el Anexo A demuestra una división de roles técnicos y dominio individual sobresaliente de ambos integrantes. |
| ☐ | N4 — 400–474 | Presenta el informe técnico completo con comandos reproducibles, capturas de rqt_graph comentadas, tablas llenas con rigor y el Anexo A evidencia autoría individual. |
| ☐ | N3 — 300–399 | Entrega el informe con tablas diligenciadas, capturas de terminal legibles y Anexo A con respuestas verificables. |
| ☐ | N2 — 150–299 | Informe incompleto, capturas sin contexto, tablas con datos faltantes o Anexo A con respuestas genéricas. |
| ☐ | N1 — 0–149 | No entrega el informe técnico o el Anexo A demuestra ausencia de participación individual. |

Nivel C5 marcado: ________     Valor Zubatronic (0–500): ________

# 10. Consolidado Final de Calificación Académica

| Criterio | Peso Oficial (%) | Nivel Marcado | Valor Obtenido (0–500) | Aporte Ponderado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1. Arquitectura Micro XRCE-DDS y agentes micro-ROS | 25% |  |  |  |
| C2. Namespaces, interfaces y teleoperación en tiempo real | 25% |  |  |  |
| C3. Diagnóstico por tramos de red y métricas cuantitativas | 25% |  |  |  |
| C4. Resiliencia, máquina de estados y reconexión | 15% |  |  |  |
| C5. Trazabilidad técnica y trabajo en equipo | 10% |  |  |  |
| TOTAL CONSOLIDADO | 100% |  |  | ________ / 500 |

Nota Académica sobre 5,0 = Nota Consolidada sobre 500 ÷ 100. Aporte a Talleres del Segundo Corte: T₂ = Nota Académica sobre 5,0 (Componente T_C2).

| Resultado Oficial de la Actividad | Registro Oficial |
| --- | --- |
| Nota de Taller micro-ROS ESP32 sobre 500 puntos | __________ / 500 |
| Nota Académica Oficial sobre 5,0 | __________ / 5,0 |
| Número de Criterios en Nivel N3 o superior (Umbral Individual) | _____ / 5 |
| ¿Cumple el Umbral Individual de Logro ABET (todos en N3+)? | SÍ ☐ NO ☐ |

# 11. Consolidación ABET y Cierre de Mejora Continua

| Student Outcome / Indicador Evaluado | N Evaluables | N en N3+ | % Logro | Meta | Hallazgo Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO1 / Indicador 1.1 (Arquitectura Distribuida y Agente) |  |  |  | 70% |  |
| SO2 / Indicador 2.2 (Diseño con Hardware Heterogéneo) |  |  |  | 70% |  |
| SO6 / Indicador 6.1 y 6.4 (Experimentación y Diagnóstico) |  |  |  | 70% |  |
| SO3 / Indicador 3.1 y 3.3 (Documentación y Trazabilidad) |  |  |  | 70% |  |
| SO5 / Indicador 5.1 (Trabajo en Equipo y Roles) |  |  |  | 70% |  |

| Campo de Cierre de Ciclo de Mejora Continua | Registro de Gestión Pedagógica |
| --- | --- |
| Decisión derivada del hallazgo |  |
| Acción de mejora continua pedagógica y técnica |  |
| Responsable de la acción | Ing. Henry Roncancio |
| Fecha prevista de seguimiento |  |
| Evidencia de seguimiento |  |
| Resultado observado en el segundo ciclo |  |

# 12. Cierre y Firmas de Conformidad

Docente Evaluador: Ing. Henry Roncancio           Fecha de Evaluación: ____________________

Firma del Docente Evaluador: __________________________________________________

Observaciones Finales y Retroalimentación Pedagógica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________